中国重汽集团济南卡车股份有限公司

烟尘净化设备及风道清理改造项目招标公告

1、采取公开招标采购。

2、招标内容：烟尘净化设备及风道清理改造

项目概况：

- 项目名称：烟尘净化设备及风道清理改造项目

- 建设地点：济南市市中区党家庄镇南首重汽工业园区

- 工期：30个日历日内

- 项目内容及要求

（一）、烟尘净化设备及风道清理维修（车身部焊一、焊二）：

| 编号 | 项目内容 | 品牌 | 尺寸 | 技术参数/要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | 烟尘净化设备清理 | / | / | 清理 | 30 | 台 |
| A2 | 排烟管道清理 | / | / | 清理 | 710 | 米 |
| A3 | 设备室体内壁、静电发生器、过滤网清理 | / | / | 清理 | 30 | 套 |
| A4 | 更换烟道软连接 | / | / | 更换 | 30 | 套 |
| B1 | 烟尘净化设备清理 | / | / | 清理 | 24 | 台 |
| B2 | 排烟管道清理 | / | / | 清理 | 410 | 米 |
| B3 | 设备室体内壁、静电发生器、过滤网清理 | / | / | 清理 | 24 | 套 |
| B4 | 更换烟道软连接 | / | / | 更换 | 24 | 套 |
| C1 | 面漆烘干室废气排放风风道复制更换 | / | / | 风道直径400mm；风道长33m；风道镀锌板厚度1mm；直径400mm的弯头2个；400*1200防雨帽2个；直径400mm法兰6个；风道保温硅酸铝毯，厚100mm，长33m；保温层加镀锌板防护，厚0.5mm，长33m。 | 2 | 根 |

- 、排烟系统改造（二食堂）

| 编号 | 项目内容 | 品牌 | 尺寸 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | 炒灶烟罩1 | 厂制品 | 3400*1350*500 | 优质201不锈钢板材，整体厚度1.2厚，带冲孔滤油篦子，烟罩灯为LED，T8灯管长度900mm，灯盒为定制长条方盒，配钢化玻璃。 | 4.59 | 平方 |
| D2 | 炒灶集烟箱1 | 厂制品 | 3400*650*600 | 优质201不锈钢板材，整体厚度1.2厚 | 3.4 | 米 |
| D3 | 炒灶烟罩护墙装饰板1 | 厂制品 | 3400*4200 | 优质201不锈钢板材，整体厚度1.2厚 | 14.28 | 平方 |
| D4 | 炒灶烟罩2 | 厂制品 | 3400*1350*500 | 优质201不锈钢板材，整体厚度1.2厚，带冲孔滤油篦子，烟罩灯为LED，T8灯管长度900mm，灯盒为定制长条方盒，配钢化玻璃。 | 4.59 | 平方 |
| D5 | 炒灶烟罩集烟箱2 | 厂制品 | 3400*650*600 | 优质201不锈钢板材，整体厚度1.2厚 | 3.4 | 米 |
| D6 | 炒灶烟罩护墙装饰板2 | 厂制品 | 3400*4200 | 优质201不锈钢板材，整体厚度1.2厚 | 14.28 | 平方 |
| D7 | 蒸车炒灶烟罩 | 厂制品 | 4500*1200*500 | 优质201不锈钢板材，整体厚度1.2厚，带冲孔滤油篦子，烟罩灯为LED，T8灯管长度900mm，灯盒为定制长条方盒，配钢化玻璃。 | 5.4 | 平方 |
| D8 | 蒸车烟罩集烟箱 | 厂制品 | 4500*600*600 | 优质201不锈钢板材，整体厚度1.2厚 | 4.5 | 米 |
| D9 | 风机 | 鑫乐佳 | 5.5KW | 低噪声外转子空调风柜系列是一种新型节能风机，它具有通用性强，体积小、效率高、噪间低、流量大、风压高，整机运转平稳等特点。 | 1 | 台 |
| D10 | 风机架子 | 现场制作 |  | 8cmU型槽钢制作 | 1 | 台 |
| D11 | 油烟净化器 | 广州科蓝品牌 | 25000风量 | 国内第一品牌科蓝超洁系列是本公司最高除油烟效率，效率达98%，可达到目测无烟效果，100%实现低空排放。 | 1 | 台 |
| D12 | 净化器架子 | 现场制作 |  | 8cmU型槽钢制作 | 1 | 台 |
| D13 | 烟道 | 厂制品 | 600*600 | 烟道：1.整体采用镀锌钢板制作,整体厚度为1.2mm厚。2.法兰盘为3*3角钢制作，外涂铁红色防锈漆。3.管道法兰盘连接处用螺丝连接。 | 15 | 米 |
| D14 | 烟道 | 厂制品 | 800*800 | 烟道：1.整体采用镀锌钢板制作,整体厚度为1.2mm厚。2.法兰盘为3*3角钢制作，外涂铁红色防锈漆。3.管道法兰盘连接处用螺丝连接。 | 1 | 米 |
| D15 | 三通烟道 | 厂制品 | 600*600 | 烟道：1.整体采用镀锌钢板制作,整体厚度为1.2mm厚。2.法兰盘为3*3角钢制作，外涂铁红色防锈漆。3.管道法兰盘连接处用螺丝连接。 | 2 | 个 |
| D16 | 弯头 | 厂制品 | 600*600 | 弯头：1.整体采用镀锌钢板制作,整体厚度为1.2mm厚。2.法兰盘为3*3角钢制作，外涂铁红色防锈漆。3.管道法兰盘连接处用螺丝连接。 | 4 | 个 |
| D17 | 变径 | 厂制品 | 600*600 | 变径：1.整体采用镀锌钢板制作,整体厚度为1.2mm厚。2.法兰盘为3*3角钢制作，外涂铁红色防锈漆。3.管道法兰盘连接处用螺丝连接。 | 4 | 个 |
| D18 | 缺项保护器 |  | 5.5KW | 三相电机缺项保护开关 | 1 | 台 |
| D19 | 烟道固定架 | 现场制作 |  |  | 6 | 个 |
| D20 | 砂锅烟罩 | 厂制品 | 1700*1200*500 | 优质201不锈钢板材，整体厚度1.2厚，带冲孔滤油篦子，烟罩灯为LED，T8灯管长度900mm，灯盒为定制长条方盒，配钢化玻璃。 | 2.04 | 平方 |
| D21 | 面点烟罩 | 厂制品 | 2300*1200*500 | 优质201不锈钢板材，整体厚度1.2厚，带冲孔滤油篦子，烟罩灯为LED，T8灯管长度900mm，灯盒为定制长条方盒，配钢化玻璃。 | 2.76 | 平方 |

3、投标方资格要求：

招标方通过公开招标寻找能够提供良好服务的厂家作为本项目的投标方。为此，招标方要求投标方满足以下要求。

3.1资质要求

  注册资本不少于400万元（人民币）或等额外币；

  在社会上和重汽集团内的其它招标过程中没有不良行为记录；

  施工方在施工现场必须配备足够满足本项目需要的具有一定实践经验的工程技术人员；

  施工队伍中主要作业人员必须具有劳动局颁发的相关执业证书或取得相应的从业资格证；

  投标人须具有履行合同所必须的设备、财务、技术、服务等方面的资质和能力；须具有完全履行招标文件的所有要求的能力

  公司信誉良好，无违法违规等不良行为，在“信用中国”中未列入联合惩戒失信人名单

3.2特别要求

   不接受联合体投标。

4、招标项目报名及文件的获取：

4.1 报名时间：凡有意参加者请于本招标公告下发之日起5天内。

报名方式1：请填写《投标人报名表》（见附件），携带营业执照、税务登记证、组织机构代码证（已办理“三证合一”的单位只需要提供营业执照）、企业生产许可证复印件并加盖公章及法人授权委托书、厂家授权书原件、类似业绩证明材料一套到招标方处报名

报名方式2：也可以将填写好的《投标人报名表》、企业资质等报名资料发送扫描件至联系人邮箱，同时提供联系人、联系方式。

4.2 报名地点：山东省济南市市中区党家庄镇南首济南卡车股份有限公司。

4.3  招标文件的获取以报名单位通过资质审核并缴纳投标保证金之后，招标项目联系人通过邮件形式发送投标人。

5、投标截止时间及开标时间：2021年5月17日9时 (北京时间)。开标时，请携带相应公司证件原件以备现场审核。

6、招标方联系方式：

联系地址：山东省济南市市中区党家庄镇南首济南卡车股份有限公司

电话：58067299

联系人：刘阳

- 附件、投标人报名表

- 投标人报名表

公章：

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标单位 （全称） |  |  |  |
| 设备品牌 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 联系电话 |  |
| 公司电话 |  | 传真 |  |
| E-mail |  |  |  |
| 报名时间 | 年 月 日 |  |  |

注：请投标单位认真填写并加盖公章，并于规定日期前以扫描电子版形式回传。缺项及不按要求时间回复均视为自动放弃本次投标。

联系人：         联系电话：

- 电子邮箱：